Специфікація програмного забезпечення

Прототип апаратного криптогаманця на базі ESP32

1. Загальні відомості

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Назва програмного забезпечення | ESP32 Hardware Wallet Firmware та PC Wallet Client |
| Призначення | Керування апаратним криптогаманцем, створення Ethereum-гаманця, перегляд адреси та балансу, підтвердження й підпис транзакцій |
| Апаратна платформа | ESP32 DevKit, LCD1602 I2C, rotary encoder, ATECC608 |
| Мережа для демонстрації | Ethereum Sepolia testnet |
| Канал зв’язку між пристроєм і ПК | USB Serial |
| Середовище розробки прошивки | PlatformIO, Arduino framework |
| Мова прошивки | C++ |
| Мова ПК-клієнта | Python |
| Версія програмного забезпечення | 1.2.0 |

Програмне забезпечення складається з двох частин: прошивки ESP32 та клієнтської програми для ПК. Прошивка відповідає за локальне керування апаратним гаманцем, генерацію й зберігання гаманця, взаємодію з LCD1602, енкодером та ATECC608, а також за підпис транзакцій після підтвердження користувачем. ПК-клієнт забезпечує взаємодію з мережею Ethereum Sepolia через RPC, отримання балансу, формування транзакцій та відправку підписаних транзакцій у мережу.

2. Мета програмного забезпечення

Метою програмного забезпечення є забезпечення роботи прототипу апаратного криптогаманця, у якому приватні дані гаманця створюються та використовуються на стороні апаратного пристрою, а ПК виконує роль транспортного й мережевого клієнта.

1.створення нового Ethereum-гаманця на пристрої

2.генерація seed phrase за стандартом BIP39

3.отримання Ethereum-адреси за шляхом m/44'/60'/0'/0/0

4.відображення адреси, балансу та параметрів транзакції на LCD1602

5.підтвердження або відхилення транзакції за допомогою енкодера

6.підпис hash транзакції на ESP32

7.передача підпису в ПК-клієн

8.відправка signed raw transaction у мережу Ethereum Sepolia

9.відображення результатів роботи в графічному інтерфейсі ПК-клієнта

3. Вимоги користувача

| ID | Вимога користувача | Опис | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| UR-01 | Створення гаманця | Користувач повинен мати можливість створити новий гаманець без використання сторонніх гаманців | Високий |
| UR-02 | Перегляд seed phrase | Користувач повинен мати можливість переглянути seed phrase для резервного копіювання | Високий |
| UR-03 | Перегляд адреси | Користувач повинен мати можливість переглянути Ethereum-адресу на LCD1602 та в ПК-клієнті | Високий |
| UR-04 | Перегляд балансу | Користувач повинен мати можливість переглянути баланс адреси в мережі Sepolia | Високий |
| UR-05 | Відправка ETH | Користувач повинен мати можливість ініціювати відправку тестового ETH | Високий |
| UR-06 | Підтвердження транзакції | Транзакція повинна підписуватися тільки після підтвердження на апаратному гаманці | Високий |
| UR-07 | Відхилення транзакції | Користувач повинен мати можливість відхилити транзакцію до підпису | Високий |
| UR-08 | PIN-захист | Доступ до критичних операцій повинен бути захищений PIN-кодом | Високий |
| UR-09 | Повідомлення про вхідні перекази | Користувач повинен отримувати повідомлення про збільшення балансу | Середній |
| UR-10 | Простий запуск ПК-клієнта | ПК-програма повинна запускатися без ручного введення команд у терміналі | Середній |
| UR-11 | Налаштування COM-порту | Користувач повинен мати можливість змінити COM-порт у налаштуваннях програми | Середній |
| UR-12 | Налаштування RPC URL | Користувач повинен мати можливість змінити RPC endpoint у налаштуваннях програми | Середній |
| UR-13 | Перегляд TX hash | Після відправки транзакції користувач повинен бачити TX hash та мати можливість відкрити його в Etherscan | Середній |

4. Системні вимоги

4.1 Апаратні вимоги

| Компонент | Мінімальна вимога | Призначення |
| --- | --- | --- |
| Мікроконтролер | ESP32 DevKit | Основний контролер апаратного гаманця |
| Дисплей | LCD1602 з I2C-адаптером | Відображення меню, адреси, балансу та параметрів транзакції |
| Орган керування | Rotary encoder з кнопкою | Навігація по меню, підтвердження та відхилення операцій |
| Secure element | ATECC608 | Захищений апаратний криптографічний модуль, ідентифікація пристрою та джерело додаткової ентропії |
| ПК | Windows 10/11 | Запуск GUI-клієнта та робота з мережею Sepolia |
| З’єднання | USB-кабель | Живлення ESP32 та обмін даними через Serial |
| Інтернет | Стабільне підключення | Доступ до Sepolia RPC та Etherscan |

4.2 Програмні вимоги до ПК

| Компонент | Вимога |
| --- | --- |
| ОС | Windows 10 або Windows 11 |
| Python | Python 3.10 або новіший |
| Git | Git for Windows для завантаження залежностей PlatformIO |
| VS Code | Для розробки та прошивки через PlatformIO |
| PlatformIO | Розширення PlatformIO IDE для VS Code |
| Браузер | Для перегляду транзакцій у Sepolia Etherscan |

4.3 Мережеві вимоги

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Мережа | Ethereum Sepolia testnet |
| RPC endpoint | Alchemy Sepolia RPC URL |
| Chain ID | 11155111 |
| Валюта | ETH |
| Block explorer | https://sepolia.etherscan.io |

5. Програмні вимоги до прошивки ESP32

| ID | Вимога | Опис |
| --- | --- | --- |
| FW-01 | Ініціалізація пристрою | При старті прошивка повинна ініціалізувати Serial, I2C, LCD1602, енкодер та ATECC608 |
| FW-02 | Меню пристрою | Прошивка повинна підтримувати меню для створення гаманця, перегляду адреси, балансу, seed phrase, відправки ETH та інформації про пристрій |
| FW-03 | Робота з LCD1602 | Вся критична інформація повинна відображатися на LCD1602 |
| FW-04 | Робота з енкодером | Енкодер повинен забезпечувати навігацію, підтвердження та відхилення дій |
| FW-05 | Перевірка ATECC608 | Пристрій повинен визначати наявність ATECC608 та зчитувати його серійний номер |
| FW-06 | Генерація entropy | Entropy повинна формуватися з декількох джерел, включно з ESP32 random, даними ATECC608 та часовими параметрами |
| FW-07 | Перевірка entropy | Прошивка повинна відхиляти слабкі шаблони entropy |
| FW-08 | Генерація seed phrase | Прошивка повинна створювати BIP39 seed phrase |
| FW-09 | Деривація Ethereum-адреси | Прошивка повинна формувати Ethereum-адресу за шляхом m/44'/60'/0'/0/0 |
| FW-10 | Збереження даних | Дані гаманця повинні зберігатися в NVS пам’яті ESP32 |
| FW-11 | PIN-захист | Критичні дії повинні вимагати введення PIN-коду |
| FW-12 | Підпис транзакції | Після підтвердження користувача прошивка повинна підписувати hash транзакції |
| FW-13 | Відхилення транзакції | При виборі Reject транзакція не повинна підписуватися |
| FW-14 | Serial-протокол | Обмін із ПК-клієнтом повинен виконуватися через JSON-повідомлення по USB Serial |
| FW-15 | Обробка помилок | Прошивка повинна повідомляти про типові помилки |

6. Програмні вимоги до ПК-клієнта

| ID | Вимога | Опис |
| --- | --- | --- |
| PC-01 | Графічний інтерфейс | ПК-клієнт повинен мати GUI для керування з’єднанням, перегляду адреси, балансу та відправки транзакцій |
| PC-02 | Підключення до COM-порту | Програма повинна підключатися до ESP32 через вибраний COM-порт |
| PC-03 | Налаштування | У GUI повинні бути налаштування COM-порту та RPC URL |
| PC-04 | Отримання адреси | Програма повинна запитувати адресу з апаратного гаманця |
| PC-05 | Перевірка балансу | Програма повинна отримувати баланс через Sepolia RPC |
| PC-06 | Моніторинг вхідних переказів | Програма повинна відстежувати збільшення балансу й повідомляти про вхідний переказ |
| PC-07 | Формування транзакції | Програма повинна формувати Ethereum-транзакцію на основі адреси отримувача, суми, nonce, gas price та gas limit |
| PC-08 | Передача hash на пристрій | Програма повинна передавати на ESP32 hash транзакції та параметри для відображення |
| PC-09 | Отримання підпису | Програма повинна отримувати підпис r, s, recid від ESP32 |
| PC-10 | Broadcast транзакції | Програма повинна збирати signed raw transaction і відправляти її в Sepolia |
| PC-11 | Dry-run режим | Програма повинна підтримувати режим підпису без відправки транзакції в мережу |
| PC-12 | Логування | GUI повинен показувати основні події роботи програми |
| PC-13 | Etherscan | Програма повинна надавати посилання на адресу або TX hash в Sepolia Etherscan |

7. Вимоги до інтерфейсу користувача

7.1 Інтерфейс апаратного гаманця

| Елемент | Вимога |
| --- | --- |
| LCD1602 | Показ меню, адреси, балансу, seed phrase, суми, fee та адреси отримувача |
| Енкодер | Перемикання пунктів меню та сторінок інформації |
| Кнопка енкодера | Підтвердження пункту меню, підтвердження або відхилення транзакції |
| Меню | Create Wallet, Show Address, Show Balance, Backup Seed, Send ETH, Device Info, Wipe Wallet |
| Транзакція | Параметри транзакції повинні показуватися перед підписом |
| Баланс | Баланс повинен залишатися на екрані до натискання кнопки енкодера |
| Вхідний переказ | Повідомлення про вхідний ETH повинно залишатися на екрані до натискання кнопки |

7.2 Інтерфейс ПК-клієнта

| Елемент | Вимога |
| --- | --- |
| Головне вікно | Показ статусу підключення, адреси, балансу та журналу подій |
| Settings | Зміна COM-порту та RPC URL |
| Send ETH | Форма відправки відкривається після вибору Send ETH на пристрої |
| Copy address | Копіювання адреси в буфер обміну |
| Open Etherscan | Відкриття адреси або транзакції в браузері |
| Log | Відображення подій роботи програми |

8. Вимоги до протоколу обміну

Обмін між ESP32 та ПК-клієнтом виконується через USB Serial у форматі JSON-рядків.

8.1 Запит адреси

{"cmd":"address"}

{"type":"address","address":"0x3eeca0f1d3858be5152a08e957d371708fd42d74"}

8.2 Запит балансу

{"cmd":"balance","address":"0x3eeca0f1d3858be5152a08e957d371708fd42d74"}

{"type":"balance","balance":"0.0500","symbol":"ETH"}

8.3 Запит підпису транзакції

{"cmd":"sign_tx","coin":"ETH","amount":"0.001","to":"0x68f6Dc5A351724926B372C96356646F6Ee29b85A","fee":"0.00002282","hash":"0xa99bce3eec0cbd2ce183f8f35269775ef5b4b4ebbea77da773669a8fbb56dfed"}

{"type":"tx_signature","status":"signed","r":"0x...","s":"0x...","recid":0}

8.4 Відхилення транзакції

{"type":"tx_signature","status":"rejected"}

9. Вимоги до безпеки

| ID | Вимога | Опис |
| --- | --- | --- |
| SEC-01 | Локальна генерація гаманця | Seed phrase повинна створюватися на апаратному пристрої |
| SEC-02 | Не передавати seed на ПК | Seed phrase та приватний ключ не повинні передаватися в ПК-клієнт |
| SEC-03 | Підтвердження на пристрої | Транзакція повинна підписуватися тільки після перегляду параметрів на LCD1602 |
| SEC-04 | PIN-захист | Підпис транзакції та перегляд seed phrase повинні вимагати PIN |
| SEC-05 | Відхилення транзакції | Користувач повинен мати можливість скасувати транзакцію до підпису |
| SEC-06 | Secure element | ATECC608 повинен використовуватися як апаратний елемент довіри та джерело додаткових даних для entropy |
| SEC-07 | Обмеження ATECC608 | Через несумісність кривих ATECC608 не використовується для прямого Ethereum secp256k1-підпису |
| SEC-08 | Тестова мережа | Усі реальні перекази виконуються тільки в Ethereum Sepolia testnet |
| SEC-09 | Контроль даних транзакції | На LCD1602 повинні показуватися сума, адреса отримувача та fee |
| SEC-10 | Відсутність автопідпису | ПК не може примусово підписати транзакцію без дії користувача на пристрої |

10. Обмеження системи

| Обмеження | Опис |
| --- | --- |
| Тестова мережа | Прототип призначений для роботи з Ethereum Sepolia, а не з основною мережею Ethereum |
| ATECC608 | Secure element не підтримує secp256k1 для прямого Ethereum-підпису |
| LCD1602 | Через розмір 16x2 символи довгі адреси показуються частинами |
| ПК-клієнт | Для балансу та broadcast потрібне підключення до інтернету |
| RPC | Робота залежить від доступності Alchemy Sepolia RPC |
| Вхідні перекази | Виявлення вхідних транзакцій виконується через зміну балансу |
| Прототип | Пристрій не призначений для зберігання реальних коштів |

11. Критерії приймання

| № | Критерій | Очікуваний результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій запускається | На LCD1602 відображається меню | Виконано |
| 2 | ATECC608 визначається | У Device Info показується ATECC OK | Виконано |
| 3 | Гаманець створюється | Seed phrase та Ethereum-адреса генеруються | Виконано |
| 4 | Адреса відображається | Адреса доступна на LCD1602 та в GUI | Виконано |
| 5 | Баланс перевіряється | Баланс Sepolia ETH показується на LCD1602 і в GUI | Виконано |
| 6 | Транзакція формується | ПК-клієнт створює транзакцію та hash | Виконано |
| 7 | Транзакція підтверджується | Користувач бачить суму, адресу та fee на LCD1602 | Виконано |
| 8 | Транзакція відхиляється | При виборі Reject підпис не створюється | Виконано |
| 9 | Транзакція підписується | ESP32 повертає r, s, recid | Виконано |
| 10 | Транзакція відправляється | TX hash з’являється в Sepolia Etherscan | Виконано |
| 11 | Вхідний переказ визначається | Після збільшення балансу з’являється повідомлення | Виконано |
| 12 | GUI запускається без команд | Програма запускається через BAT/VBS файл | Виконано |

12. Висновок

Розроблене програмне забезпечення забезпечує повний цикл роботи прототипу апаратного криптогаманця: створення гаманця, відображення адреси, перевірку балансу, підтвердження транзакції на апаратному пристрої, підпис hash транзакції та відправку підписаної транзакції в Ethereum Sepolia. Програмна архітектура розділена на прошивку ESP32 та ПК-клієнт, що дозволяє відокремити критичні операції з приватними даними від мережевої взаємодії.